Plastové nákladní saně PPM-1900 „vana“ s ližinami pro přepravu za sněžným skútrem

Uživatelská příručka

Výhradní dovozce pro ČR a SR:	ROSIMPEX s.r.o.

Tovaryšský vrch 1358/3

460 01  Liberec 1

Mobil: 608 93 77 02

E-mail: info@snezneskutry.cz

www.snezneskutry.cz

Centrální servis:	DUCATI MOTOR Liberec

RNDr.Libor Vrabec

Ke Sluji 149

460 01  Liberec - Radčice

Mobil: 602433408

E-mail: info@ducatimotor-liberec.cz

www.ducatimotor-liberec.cz

Vážení uživatelé,

pořídili jste si plastové nákladní saně PPM-1900 „vana“ s ližinami. Tento výrobek je určen k přepravě nákladů za sněžným skútrem nebo terénní čtyřkolkou (v případě úpravy tažného přípojného zařízení) po sněhu.  U svého prodejce projdete základní konzultací             o používání a technické údržbě těchto nákladních saní.

1.Základní technické parametry

  - Hmotnost:	50 kg

  - Nosnost:	200 kg

  - Rozměry: 	délka s ojí 2900 mm (oj sklopná 950 mm), šířka 900 mm,

výška 400 mm

  - Ložná plocha cca: 1950 mm x 790 mm = 1,54 m2

  - Doporučená rychlost se saněmi max.:  40 km/hod.

  - Neodpružené

  - Spojovací oko (za skútr). „Žehlička“ (za ATV) – doplňková výbava

2.Pravidla použití sání:

Na plastových sáních nepřepravujte osoby, tyto sáně nejsou uzpůsobeny pro přepravu osob, mohlo by dojít ke zranění pasažérů. Přepravovat se v těchto saních zakazují i ředila narušující plasty a jiné nebezpečné látky, nedostatečně zabezpečené v obalech.

Platové saně jsou uzpůsobeny zejména k přepravě: sněhu, sypkých materiálů, zpracovaného dřeva, sena, ulovené zvěře, zavazadel, lyžařského vybavení….a jiných vhodných nákladů.

Vždy zkontrolujte řádné upevnění převáženého nákladu. Náklad se za jízdy nesmí samovolně pohybovat.

Před jízdou zkontrolujte připojení saní k háku sněžného skútru (nebo ke kouli ATV, UTV nebo jiného tažného zařízení).

Při jízdě s nákladními sáněmi nezapomínejte, že naložené sáně mohou značně prodloužit standardní brzdnou dráhu skútru.

Zvláštní pozornost věnujte couvání s připojenými nákladními sáněmi.

Po každých ujetých 500 km zkontrolujte stav spojů a případně je dotáhněte

3. Záruční lhůta a reklamace

Záruční lhůta na saně je 12 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi v případě prodeje právnické osobě nebo fyzické osobě podnikateli. 24 měsíční záruční lhůta platí v případě prodeje výrobku fyzické osobě-nepodnikateli. Záruční lhůta se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené provozem saní.

V případě reklamace se obracejte na svého prodejce, který je povinen řešit veškeré Vaše oprávněné reklamace. Pokud nebudete spokojeni s řešením případné reklamace Vaším prodejcem, obraťte se, prosím, na dovozce (kontakt uveden na první straně této příručky).

Při každé reklamaci je nutno předložit k posouzení příčiny poškození reklamovanou součástku.

Při uplatňování reklamace je nezbytné předložit doklady ke zboží: Předávací protokol a Záruční list a prokázat totožnost majitele dokladem (fyzická osoba: OP nebo pas, právnická osoba – výpis z Obchodního rejstříku + OP nebo pas osoby oprávněné dle výpisu jednat za společnost) + případně plnou mocí od majitele (nebo statutárního zástupce společnosti).

Pokud k závadě nebo poškození součástí nákladních saní „vana“ dojde v důsledku nevhodného užívání, nedodržení instrukcí uvedených v této příručce nebo v důsledku nepovolených úprav saní, může být případná reklamace zamítnuta.

4. ZÁVĚR

Vážení zákazníci,

jsme rádi, že jste si zakoupili nákladní saně a přejeme Vám mnoho úspěšných kilometrů a pohodlně přepravených nákladů.

Věříme, že naši prodejci Vám vyjdou ve všem vstříc a budou pracovat k Vaší plné spokojenosti. Jsou připraveni Vám poskytnout odborný servis, náhradní díly, radu a veškeré potřebné informace.

Podrobné informace nových sněžných skútrech, příslušenství a doplňkovém vybavení a nabídce náhradních dílů naleznete na www.snezneskutry.cz. Na tomto webu také najdete aktuální seznam našich autorizovaných prodejců a servisů.

Ve všech zákaznických záležitostech se pak můžete obrátit také přímo na dovozce -firmu ROSIMPEX s.r.o. Liberec.

Děkujeme, že jste si vybrali naše nákladní saně.

Bc. Jindřich Vrabec

jednatel ROSIMPEX s.r.o.